实验教学大纲实例

《工程地质》课程实验教学大纲

一、实验课名称：工程地质

engineering geology

二、实验课性质：非独立设课

三、适用专业：勘查技术与工程

四、采用教材：胡广韬，《工程地质学》，地质出版社，北京，2002年

五、学时学分：理论课学时：40；实验课总学时：8；总学分：2

六、实验项目名称和学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 学时 分配 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验者类别 | 每组 人数 | 必开/选开 | 指导教师人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测定土的密度（环刀法） | 1 | 专业类 | 验证 | 本科 | 1 | 必开 | 1 |
| 2 | 测定土的含水率（烘干法） | 1 | 专业类 | 验证 | 本科 | 1 | 必开 | 1 |
| 3 | 测定土的液限和塑限 | 2 | 专业类 | 验证 | 本科 | 1 | 必开 | 1 |
| 4 | 测定土的压缩性指标 | 2 | 专业类 | 验证 | 本科 | 1 | 必开 | 1 |
| 5 | 测定土的抗剪强度指标 | 2 | 专业类 | 验证 | 本科 | 2 | 必开 | 1 |

七、实验教学的目的和要求

工程地质学是一门理论性和实践性较强的课程 ,在讲授基本理论和基本知识的同时，必须重视实验课教学，其目的是通过实验，使学生获得实验课测试工作的初步训练，验证和巩固课堂教学的基本内容。

实验课要求学生学习基本技能，明确实验的基本原理，掌握实验的具体操作过程和实验结果的分析与整理。

八、单项实验的内容和要求

1） 实验项目名称：测定土的密度（环刀法）

（1） 实验内容：

① 测定环刀的质量和体积；② 切取土样；③ 测定环刀和土样的质量；④ 计算土的密度；⑤ 平行测定。

（2） 实验要求：

要求掌握环刀切土样的方法。

（3）应配备的主要设备名称和台套数

| 序号 | 设备名称 | 每组应配台套数 | 现有台套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 1 | 35 |  |

2）实验项目名称：测定土的含水率（烘干法）

（1）实验内容：

① 测湿土的质量；② 烘干土样；③ 测干土的质量；④ 计算含水率；⑤ 平行测定。

（2）实验要求：

要求掌握土样的准确称量方法，并明确恒重的概念。

（3）应配备的主要设备名称和台套数

| 序号 | 设备名称 | 每组应配台套数 | 现有台套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 1 | 35 |  |
| 2 | 烘箱 | 1 | 1 |  |
| 3 | 干燥器 | 1 | 5 |  |

3） 实验项目名称：测定土的液限和塑限

（1）实验内容：

锥式液限仪测液限：① 制备土样；② 装土样于杯中；③ 放锥；④ 测液限含水量；⑤ 平行测定。

搓条法测塑限： ① 制备土样；② 搓条；③ 测塑限含水量；④ 平行测定。

（2）实验要求：

要求明确液限和塑限的概念，掌握锥式液限仪的用法及搓条的方法。

（3）应配备的主要设备名称和台套数

| 序号 | 设备名称 | 每组应配台套数 | 现有台套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥式液限仪 | 1 | 35 |  |
| 2 | 天平 | 1 | 35 |  |
| 3 | 烘箱 | 1 | 1 |  |

4）实验项目名称：测定土的压缩性指标（杠杆式压缩仪法）

（1） 实验内容：

① 制备试样；② 安装环刀；③ 检查设备；④ 施加预压；⑤ 加压观察；⑥ 仪器拆除和校正；⑦ 计算试样的变形量并计算初始孔隙比及压缩系数和压缩模量；绘制压缩曲线。

（2） 实验要求：

要求掌握操作过程，了解杠杆式固结仪的压缩原理及方法，进一步了解压缩系数和压缩模量的概念。

（3） 应配备的主要设备名称和台套数

| 序号 | 设备名称 | 每组应配台套数 | 现有台套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杠杆式固结仪 | 1 | 30 |  |

5）实验项目名称：测定土的抗剪强度指标（直接剪切试验）

（1）实验内容：

① 制备土样；② 安装试样；③ 垂直加荷；④ 水平剪切；⑤ 计算抗剪强度并绘制抗剪强度曲线。

（2） 实验要求：

要求会使用仪器，掌握操作过程，明确快剪、固结快剪、慢剪三种剪切试验的区别与联系。

（3）配备的主要设备名称和台套数

| 序号 | 设备名称 | 每组应配台套数 | 现有台套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接剪切仪 | 1 | 15 |  |
| 2 | 天平 | 1 | 35 |  |

九、实验课考核方式：

（对于不单独考核的实验课程）本实验课程不单独考核，实验指导教师根据学生实验课程表现（出勤率、动手能力）和实验报告质量进行综合考评，按“百分制”给定实验课成绩，占课程总成绩的比例为20%。

（对于单独考核的实验课程）课程笔试中，实验内容占10%左右；实验教学成绩占课程总成绩的20%左右。